课程设计报告

2025-2026 学年 第 2 学期

题目：基于 VHDL 的五级流水 RISC CPU 设计与存储/中断扩展——以斐波那契程序为验证负载

| 课程名称： | 计算系统课程设计 |
| --- | --- |
| 专业： | 计算机科学与技术 |
| 班级： | 4231090302班 |
| 姓名： | 郭雨萌 |
| 学号： | 423109070519 |

信息工程学院

2026 年 6 月

小组成员（列表）：包括组长

| 学号 | 姓名 | 班级 |
| --- | --- | --- |
| 423109071102 | 张晓琳 | 计科2班 |
| 423109070311 | 王潇夏 | 计科2班 |
| 423109070218 | 多益德 | 计科2班 |
| 423109070503 | 海乃小林木 | 计科2班 |
| 423109070519 | 郭雨萌 | 计科2班 |

基于 VHDL 的五级流水 RISC CPU 设计与存储/中断扩展

——以斐波那契程序为验证负载

本课设以《计算机组成原理》课程中已完成的非流水线冯诺依曼架构模型机为起点，在保持斐波那契为统一验证负载的前提下，递进完成了五级流水 RISC CPU、I/D Cache 存储层次、Timer 精确中断与 MMIO 最小 SoC 的设计与实现。工作内容包括：五级流水 CPU（RAW 转发、BNE/J flush、load-use stall），I/D 双 Cache 与 mem_grant 主存仲裁、D-Cache 命中率统计、LD 指令、Timer 精确中断（EPC/STATUS/CAUSE、EI/DI/IRET）、UART/GPIO/Timer MMIO（is_mmio 旁路）、HALT 与中断协同、UART/GPIO 裸机输出演示、斐波那契与 ISR 联调，以及相对多周期模型机的 CPI/加速比分析（§9.2）。向量/阵列扩展（P4）未在 RTL 中实现，已在第 10 章从体系结构角度完成扩展路径与性能分析。

1 课设背景与目标

1.1 课设背景

本课程设计属于计算机系统结构课程。项目基础为《计算机组成原理》实验中实现的非流水线冯诺依曼架构模型机：微程序控制器驱动单总线数据通路，经多周期串行执行完成取指—译码—执行；主存统一存放指令与数据，已能运行斐波那契计算程序。

课设要求在上述基础上完成递进扩展：以五级流水 CPU 为核心并处理流水线冒险；扩展 I/D Cache 并对比性能；实现 Timer 中断与最小 MMIO（UART/GPIO）；以斐波那契程序验证功能；提交终期报告、RTL、仿真波形及 CPI/命中率分析。

1.2 升级动机

现有多周期模型机将一条指令拆成若干微周期串行完成，吞吐率低，无法指令重叠；微程序控制器与固定五级流水阶段不匹配；存储器直连主存、无 Cache，访存成为瓶颈；亦未实现外设与中断，难以演示真实嵌入式系统行为。

据此，升级方向为：用硬布线译码与流水线寄存器替代微程序控制，实现 IF/ID/EX/MEM/WB 五级重叠；在 MEM 级接入直接映射 D-Cache；增加 Timer 中断及 UART/GPIO 的 MMIO 映射，构成最小 SoC。

1.3 最终目标与优先级

| 优先级 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 五级流水 CPU + hazard 处理 + 斐波那契验证 | 已完成 |
| P1 | D-Cache（读命中/缺失、写直达、性能统计） | 已完成 |
| P2 | Timer 中断（EPC/STATUS/IRET、精确中断） | 已完成 |
| P3 | UART/GPIO 最小嵌入式演示 | 已完成 |
| P4 | 向量/阵列等扩展（报告级体系结构分析） | 报告分析 |

| 编号 | 目标 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 五级流水并行 | 波形中可见不同指令处于 IF/ID/EX/MEM/WB |
| V2 | 斐波那契正确性 | x3=13，Mem[23..27]=2,3,5,8,13 |
| V3 | RAW 转发 | ForwardA/ForwardB 波形可见 |
| V4 | load-use stall | LD 后接使用者 stall 1拍 |
| V5 | 分支 flush | BNE 成立时 IF/ID、ID/EX 清空 |
| V6 | D-Cache 统计 | hit/miss/hit_rate 可观测 |
| V7 | Cache miss 等待 | cpu_ready=0时流水线冻结 |
| V8 | Timer 中断 | PC 跳转 ISR，IRET 返回 EPC |
| V9 | MMIO 输出 | UART/GPIO 写入13，is_mmio=1 |
| V10 | HALT+中断协同 | HALT 停机、irqtake/iretcommit 与 PC 行为正确 |

2 基础模型机分析

2.1架构概述

基础模型机为典型的冯诺依曼结构：main_memory 统一存储指令与数据。数据通路以 internal_bus 单总线为核心，PC、MAR、MDR、AC、AX、BX、CX 等寄存器经多路选择器分时访问总线；ALU 完成加减与逻辑运算，并将 OpCode、PSW_Z_flag 反馈给控制器。

控制单元采用微程序控制：控制逻辑存于控制存储器 CM_ROM，执行流程为取指（固定微地址0–3）→译码映射（按 OpCode 跳转）→执行微指令序列。条件分支 JNZ 依赖零标志实现循环。原系统框图见 Fig-1（非流水线冯诺依曼模型机框图）

图1 非流水线冯诺依曼模型机框图

2.2 现有指令与执行特点

旧版指令集包含 LOAD、MOVE、INC、STORE、DEC、JNZ 等9条指令，以4位 OpCode 编码，面向斐波那契迭代（初始化 BX/CX、读内存、交换 AX/BX、写回、递减计数、条件跳转）。每条用户指令对应多拍微周期，寄存器与 ALU 通过总线分时复用，无指令级并行。

2.3 不足与改造策略

非流水线架构无法重叠执行；继续堆叠微指令难以适配固定五级流水；无 Cache、中断与外设接口。改造策略：新建流水线 RTL，按 IF/ID/EX/MEM/WB 拆分模块，ID 阶段硬布线译码；在 SoC 顶层逐级扩展 D-Cache、中断控制器与 MMIO 外设。

3 总体架构设计

3.1 系统顶层结构

SoC 顶层连接关系见图 3（Fig-3）。数据通路上，IF 经 I-Cache、MEM 经 D-Cache 共用 main_memory；MEM 级 is_mmio=1 时旁路至 Timer/UART/GPIO；Timer 产生 irq_timer 送入 interrupt_controller，再与 cpu_top 协同完成精确中断。完整互联与例化见 soc_top.vhd。

图2 SoC 顶层连接图

3.2 五级流水数据通路

五级流水 CPU 内部数据通路见 Fig-2（五级流水数据通路图）。

图3 五级流水数据通路图

PC 驱动 IF 经 I-Cache 取指，经 IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB 四级流水线寄存器传递；ID 读寄存器堆并产生控制信号，EX 执行 ALU 与分支判断（含转发 MUX），MEM 经 D-Cache 或 MMIO 访存，WB 写回。forward_unit 处理 RAW 转发；hazard_unit 处理 BNE flush 与 load-use stall；cache_control 在 miss 时全局 stall；interrupt_controller 与 SYS 指令实现精确中断。

3.3 RTL 目录结构

工程 RTL 位于 cpu_pipe/ 目录，主要模块包括 cpu_top、if/id/ex/mem/wb 各级、forward_unit、hazard_unit、cache_control、i_cache、d_cache、main_memory、interrupt_controller、timer、uart_mmio、gpio_mmio 及 soc_top；testbench 为 tb/tb_soc_top.vhd，仿真脚本为 sim/run.do。完整源码随课设一并提交。

3.4实现对照

| 模块 | 规划 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五级流水骨架 | P0 | 已完成 | IF/ID/EX/MEM/WB 五级重叠 |
| 硬布线控制+SYS | P0/P2 | 已完成 | ADDI/ADD/LD/ST/BNE/J/HALT+EI/DI/IRET |
| RAW 转发 | P0 | 已完成 | forward_unit.vhd+EX 级 Forward MUX |
| BNE/J flush | P0 | 已完成 | hazardunit.vhd；J 在 ID 级 pcsrc=10 |
| load-use stall | P0 | 已完成 | LD→Use 检测，stall 1拍+bubble |
| I/D Cache+stall | P1 | 已完成 | 写直达 D-Cache，cache_control |
| 主存仲裁 mem_grant | P1 | 已完成 | I-Cache 读优先 |
| D-Cache 统计 | P1 | 已完成 | hitcount/misscount/hit_rate |
| Timer 精确中断 | P2 | 已完成 | EPC/STATUS/IE/CAUSE、irq_take、IRET |
| MMIO+is_mmio | P3 | 已完成 | 0xFFxx 旁路 D-Cache |
| HALT 停机 | P3 | 已完成 | halt_latched+中断协同 |
| 向量/阵列扩展 | P4 | 报告分析 | 体系结构分析，见§10 |

4 指令系统设计

4.1 设计原则

本课设指令系统面向五级流水 CPU 与最小 SoC 的统一验证负载进行设计，在旧模型机9条微程序指令基础上重新规划编码与语义，遵循以下原则。

Load/Store 与流水匹配：运算类指令仅在寄存器与 ALU 之间完成，不直接访问主存；数据读写统一经 LD/ST 发起，控制转移由 BNE、J 承担，停机由 HALT 承担。该划分与 IF/ID 硬布线译码及 EX/MEM 阶段分工一致，便于转发、load-use stall 与分支 flush 的处理。

定长规整编码：全部指令为16位定长，按 R/I/S/B/J 五种格式划分 OpCode、寄存器编号与立即数字段（详见4.2）；通用寄存器 x0硬件恒为0且不可写回；立即数与访存偏移采用6位有符号补码，取值范围−32～+31。

最小可验证集：在覆盖斐波那契迭代、MMIO 输出、Timer 中断及停机返回等功能的前提下，控制指令种类与 OpCode 占用，降低译码与冒险处理复杂度。

可扩展性：在16位编码空间内为 SYS/CSR 及后续功能预留 OpCode 与子操作字段；指令语义与 Cache、MMIO 旁路、精确中断等 SoC 机制相互独立，便于按模块分层集成。具体指令编码见4.3，验证程序见4.5。

4.2 指令格式

| 格式 | opcode | rs1 | rs2 | rd | funct/imm/offset/target | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 型 | 4 | 3 | 3 | 3 | funct(3) | 寄存器间运算（如 ADD） |
| I 型 | 4 | 3 | — | 3 | imm(6) | 立即数运算、加载（如 ADDI、LD） |
| S 型 | 4 | 3 | 3 | — | offset(6) | 存储（如 ST） |
| B 型 | 4 | 3 | 3 | — | offset(6) | 条件分支（如 BNE） |
| J 型 | 4 | — | — | — | target(12) | 无条件跳转（如 J） |

各型字段合计均为16 bit。

4.3 指令集与 OpCode 编码

| OpCode(4b) | 助记符 | 格式 | funct/子操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ADDI | I | — | rd←rs+imm |
| 0001 | ADD | R | funct=000 ADD | rd←rs1+rs2 |
| 0010 | LD | I | — | rd←Mem[rs1+offset] |
| 0011 | ST | S | — | Mem[rs1+offset]←rs2 |
| 0100 | BNE | B | — | if rs1≠rs2 then PC←PC+offset |
| 0101 | J | J | — | PC←target |
| 1110 | SYS | I | 000=EI，001=DI，010=IRET | 访问 CSR |
| 1111 | HALT | — | — | PC 冻结 |

ALUOp 编码（3b，与 funct 低3位共用）：

| ALUOp | 运算 |
| --- | --- |
| 000 | ADD（地址计算、算术） |
| 001 | SUB（预留） |
| 010 | AND（预留） |
| 其他 | 保留 |

4.4 寄存器约定

| 寄存器 | 用途 |
| --- | --- |
| x1–x5 | 斐波那契 a/b/tmp/ptr/cnt |
| x6 | 中断计数 irq_cnt |
| x7 | UART 基址（LD x7,31(x0)→0xFF00） |

4.5 斐波那契验证程序

主程序：斐波那契循环 → LD/ST 输出 UART/GPIO → EI → HALT；Timer 溢出后进 ISR @ 0x0100（再次 ST UART）。完整汇编清单与机器码见 §4.6。

4.6 主存布局与机器码

指令区（主程序0～15，ISR@0x0100）：

| 地址 | 汇编 | 机器码(16b) |
| --- | --- | --- |
| 0 | ADDI x1,x0,1 | 0041 |
| 1 | ADDI x2,x0,1 | 0081 |
| 2 | ADDI x4,x0,23 | 012F |
| 3 | ADDI x5,x0,5 | 0145 |
| 4 | ADD x3,x1,x2 | 1298 |
| 5 | ST x3,0(x4) | 38C0 |
| 6 | ADDI x1,x2,0 | 0440 |
| 7 | ADDI x2,x3,0 | 0680 |
| 8 | ADDI x4,x4,1 | 0901 |
| 9 | ADDI x5,x5,-1 | 0B7F |
| 10 | BNE x5,x0,LOOP | 4A3A |
| 11 | LD x7,31(x0) | 21DF |
| 12 | ST x3,0(x7) | 3EC0 |
| 13 | ST x3,16(x7) | 3ED0 |
| 14 | EI | E000 |
| 15 | HALT | F000 |
| 0x0100 | ADDI x6,x6,1 | 0D81 |
| 0x0101 | ST x6,0(x7) | 3F80 |
| 0x0102 | IRET | E002 |

数据区：

| 地址 | 内容/运行结果 |
| --- | --- |
| 23–27 | 2,3,5,8,13（斐波那契写回） |
| 31 | 0xFF00（UART 基址常量，供 LD 载入 x7） |

编码说明：imm/offset 为6位有符号补码；BNE 的 offset=target_pc − pc_BNE（pc 为 BNE 指令地址，本程序中为−6）。取指与访存采用哈佛接口，指令区与数据区地址独立编号。

运行后：Mem[23..27]=2,3,5,8,13；debug_uart_data=000D（13）、debug_led=000D；EI 后 debug_status_ie=1；每次 Timer 中断 ISR 将递增后的 x6写入 UART；IRET 返回 EPC=0x10后再次停机。

5 五级流水 CPU 详细设计

5.1 各级功能

- IF：按 PC 取指，输出 instruction、PC+1

- ID：译码、读寄存器堆，产生 imm 与各控制信号

- EX：ALU 运算、分支比较与目标地址计算

- MEM：经 D-Cache 完成 load/store

- WB：将 ALU 结果或 load 数据写回寄存器堆

段间流水线寄存器分别锁存：IF/ID（pc,instr）、ID/EX（操作数、rd、控制）、EX/MEM（alu_result、分支信息、控制）、MEM/WB（mem_data、alu_result、控制）。

5.2 控制信号与译码

ID 阶段 control_unit 根据 opcode 一次性产生 RegWrite、MemRead、MemWrite、MemToReg、ALUSrc、ALUOp、Branch、Jump，并随流水线寄存器向后传递，替代原微程序控制器中的 uAR_reg、uIR_reg、CM_ROM。

各指令控制真值表：

| 指令 | RegWrite | MemRead | MemWrite | MemToReg | ALUSrc | ALUOp | Branch | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ADD | 0 | 0 |
| ADD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADD | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ADD | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ADD | 0 | 0 |
| BNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| HALT | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| EI/DI/IRET | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |

6 流水线冒险处理方案

6.1数据冒险：转发（Forwarding）

典型 RAW 场景：ADD x3,x1,x2后接 ADDI x2,x3,0，EX 阶段需要尚未 WB 的 x3。转发路径为 EX/MEM.alu_result 与 MEM/WB.write_data 回注 EX 级 ALU 输入。

转发单元根据 ID/EX.rs1/rs2与 EX/MEM.rd、MEM/WB.rd 比较，输出 ForwardA/ForwardB（00=ID/EX，01=EX/MEM，10=MEM/WB）。若 EX/MEM 为 load 指令（MemRead=1），其结果尚非最终数据，不可从 EX/MEM 转发；EX/MEM 与 MEM/WB 同时命中时 EX/MEM 优先。

6.2 数据冒险：load-use Stall

检测：ID/EX.MemRead=1 且 ID/EX.rd≠0，且 rd 等于 IF/ID 的 rs1 或 rs2。处理：stall 1 拍（pc_en=0、ifid_en=0），ID/EX 插 bubble；解除后 MEM/WB 转发（forward=10）。

实现见 hazard_unit.vhd：当 ID/EX 为 Load 且 rd 与 IF/ID 的 rs1/rs2 冲突时置 load_use=1。

load-use 冻结 IF/ID；BNE flush 清空 IF/ID 为 NOP。

6.3 控制冒险：分支 Flush

BNE 在 EX 阶段比较 rs1、rs2，目标地址 branch_target=ID/EX.pc+sign_ext(offset)。采用静态不预测：分支成立时 PC←target，IF/ID 与 ID/EX 清空为 NOP，代价2拍误取指。

6.4 冒险处理汇总

| 冒险类型 | 处理策略 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| RAW（ALU→ALU） | 转发 | 0周期 |
| RAW（Load→Use） | stall 1拍+MEM/WB 转发 | 1周期 |
| BNE 控制冒险 | flush 2级 | 2周期 |
| Cache 结构冒险 | cache_stall 冻结（见§7.8） | 0～N 周期 |
| 中断/IRET | flushall，wbcommit 边界 | — |
| HALT 协同 | haltlatched+irqtake/iret_commit | — |

6.5五级流水时序图

以下以指令进入 IF 为 T0，给出三类典型冒险的五级流水时序。列 IF/ID/EX/MEM/WB 表示该拍结束时各段寄存器中的有效指令；bubble 表示 hazard 单元插入的空操作，‖表示该级因 stall 冻结。

（1）RAW 转发（ALU→ALU）——ADD x3,x1,x2后接 ADDI x2,x3,0，ADDI 在 EX 需读 x3，由 EX/MEM 转发：

| 拍号 | IF | ID | EX | MEM | WB | 观测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | ADD | … | … | … | … |  |
| T1 | ADDI | ADD | … | … | … |  |
| T2 | … | ADDI | ADD | … | … |  |
| T3 | … | … | ADDI | ADD | … |  |
| T4 | … | … | … | ADDI | ADD | forward=01：ADDI EX←EX/MEM.alu_result |
| T5 | … | … | … | … | ADDI | ADDI 正常写回 |

- load-use Stall——LD x3,0(x4)后接下一条使用 x3的指令，EX/MEM 阶段结果为 load 数据，不可从 EX/MEM 转发，须 stall 1拍：

| 拍号 | IF | ID | EX | MEM | WB | 观测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | LD | … | … | … | … |  |
| T1 | ADD | LD | … | … | … |  |
| T2 | ADD‖ | ADD‖ | LD | … | … | load_use=1，PC/IF/ID 冻结 |
| T3 | ADD‖ | ADD‖ | bubble | LD | … | ID/EX←bubble，LD 进入 MEM |
| T4 | ADD | bubble | bubble | LD | … | stall 解除 |
| T5 | … | ADD | bubble | bubble | LD | forward=10：ADD EX←MEM/WB |
| T6 | … | … | ADD | bubble | bubble | LD 写回 x3 |

- BNE 分支 Flush——BNE 在 EX 判定分支成立，误取指级清空为 bubble，PC 重定向至目标地址，代价2拍：

| 拍号 | IF | ID | EX | MEM | WB | 观测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | BNE | … | … | … | … |  |
| T1 | pc+1 | BNE | … | … | … |  |
| T2 | pc+2 | pc+1 | BNE | … | … |  |
| T3 | bubble | bubble | BNE | pc+1 | pc+2 | BNE EX 判定 taken |
| T4 | target | bubble | bubble | BNE | pc+1 | flush：IF/ID、ID/EX←NOP，PC←target |
| T5 | t+1 | target | bubble | bubble | BNE | 从 target 顺序取指 |

7 D-Cache 设计方案

7.1整体互联

CPU 前端为哈佛接口（IF 取指、MEM 访存两路独立），后端仅一块 main_memory（单端口 RAM）。Miss 或写直达时，I/D Cache 经 soc_top 仲裁后访问同一主存；cache_control 根据 i_miss 与 cpu_ready 产生 cache_stall，冻结流水线。

I-Cache、D-Cache 与 cache_control 在 soc_top.vhd 中例化并接入 main_memory，详见 Fig-3。

公共参数：直接映射，16 行 × 4 word/行（128 B 数据副本）；

地址划分：tag(15:6)、index(5:2)、offset(1:0)。

7.2 main_memory

最底层统一物理存储，不区分指令区/数据区，仅靠地址区分内容；无 valid/tag，无 hit/miss。

| 组成 | 说明 |
| --- | --- |
| memory[] | 深度2^16的16 bit 字数组 |
| INIT_MEM | 上电初值：0～11斐波那契指令，12为数据初值 |
| 读路径 | 组合读：read_en='1'时 rdata<=memory(addr) |
| 写路径 | 同步写：上升沿且 write_en='1'时写入 |

与 Cache 对比：主存 addr 直接索引 memory[]；Cache 先拆 tag/index/offset，用元数据判命中后再读行内字。

7.3 I-Cache 构成

每行由数据体+元数据组成（valid/tag 不在64 bit 数据体内）：

地址划分：tag(15:6)、index(5:2)、offset(1:0)；命中判定与 i_miss 生成见 i_cache.vhd。

7.4 D-Cache 构成

与 I-Cache 对称的16×4直接映射结构；差异在于处理 Load/Store 及 cpu_ready 握手。

| 条件 | 行为 |
| --- | --- |
| read_en=1且 hit | 组合读 cache，cpu_ready='1' |
| read_en=1且 miss | 进入 SREFILL，cpuready='0' |
| 无读请求 | cpu_ready='1'（不阻塞 MEM 级） |

写直达（Write-Through）+写不分配（No-Write-Allocate）：

| 场景 | Cache | 主存 |
| --- | --- | --- |
| 写命中 | 更新 cache_lines(index)(offset) | 同步写 |
| 写缺失 | 不分配行 | 只写主存 |

7.5 三者逻辑对比

三者读路径差异已概括于上表；具体 VHDL 见各模块源文件。

| 对比项 | main_memory | i_cache | d_cache |
| --- | --- | --- | --- |
| 层次 | 最底层 RAM | IF 与主存间缓冲 | MEM 与主存间缓冲 |
| 容量 | 2^16 word | 64 word（16行×4） | 64 word |
| 地址解析 | addr→memory[addr] | tag+index+offset | 同左 |
| 读延迟 | 组合读（需 read_en） | 命中组合读；miss 4+拍 refill | 同左 |
| 写 | 同步写 | 无（只读） | 写直达；命中同步更新行 |
| miss/握手 | 无 | i_miss | dmiss+cpuready |

7.6 存储演进

| 阶段 | 结构 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | instrmemory+datamemory | 两块独立 RAM，组合/同步读，无 miss |
| 中期占位 | 各 Cache 内嵌 RAM | imiss/dmiss 恒0，等同换名 |
| 当前 | icache+dcache+共享 main_memory | 冯诺依曼统一主存+哈佛前端 Cache；valid/tag/行数组+全局 stall |

前端仍分离（取指走 I-Cache、访存走 D-Cache），后端合并为一块 RAM，靠地址与 is_mmio 区分普通访存与外设。

7.7 取指与访存时序

取指（经 I-Cache，PC=0首次 miss）：

| 阶段 | 行为 |
| --- | --- |
| 拍 1 | index=0、valid=0 → miss，stall=1，进入 REFILL |
| 拍 2～5 | 从主存 addr=0,1,2,3 读入，填入 cache_lines[0] |
| 拍 6 | hit=1，stall=0，指令进入 IF/ID |
| 拍 7～ | 同行 PC=1,2,3 均命中，不再访问主存 |

拍 1：index=0、valid=0 → miss，stall=1，进入 REFILL。拍 2～5：从主存 addr=0,1,2,3 读入，填入 cache_lines[0]。拍 6：hit=1，stall=0，指令进入 IF/ID。拍 7～：同行 PC=1,2,3 均命中，不再访问主存。

访存（ST 写直达）：write_en=1时命中则更新 cache 行并同步写主存，1拍完成；写缺失只写主存、不分配行。

7.8 cache_control 与流水线 stall

| 条件 | 效果 |
| --- | --- |
| i_miss='1' | 取指未就绪，冻结 PC 与各级流水寄存器 |
| cpu_ready='0' | Load 读 miss 或正在 refill，同上 |

Cache stall 为 hold（保持各级内容），与 BNE 的 bubble（IF/ID、ID/EX 插 NOP）不同；与 load-use stall 亦分开处理（见 §6.2）。

cache_control.vhd 中 stall <= i_miss or (not cpu_ready)。

I/D Cache 共用单端口 main_memory 时的 mem_grant 授权与 I-Cache 读优先仲裁见§7.10～§7.12（含 PC=8读错、PC=7死锁两处修复及附录 C）。

7.9 D-Cache 命中率统计

统计在 dcache.vhd 内完成；I-Cache 暂无 hit/miss 计数。soc_top 例化时三信号当前接 open，仿真探针 u_dcache 内部端口即可。

7.9.1 输出信号

| 信号 | 位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| hit_count | 16 bit | 累计命中次数 |
| miss_count | 16 bit | 累计缺失次数 |
| hit_rate | 8 bit | 命中率×100，取值0～100 |

hit_rate=hit_count/(hit_count+miss_count)×100（整数除法，无小数）

7.9.2 计数规则

读、写共用 valid+tag 判定的 hit；仅在 S_IDLE 且访存使能上升沿计 1 次新访问：

计数逻辑见 d_cache.vhd：在 S_IDLE 且 read_en/write_en 上升沿计一次访问，hit/miss 分别累加。

| 情况 | 是否计数 |
| --- | --- |
| readen/writeen 0→1上升沿 | 计1次 hit 或 miss |
| cache_stall=1期间使能保持为1 | 不计（避免同一条 ST/LD 重复累加） |
| state=S_REFILL | 不计（refill 非新 CPU 访存） |

| 访问类型 | miss 时功能行为 | 计入 |
| --- | --- | --- |
| 读（LD） | 进入 SREFILL，cpuready=0 | miss（上升沿1次） |
| 写（ST）命中 | 更新 cache 行+写主存 | hit |
| 写（ST）缺失 | 只写主存，不分配行 | miss |

7.9.3斐波那契预期结果

主程序 LOOP 仅5次 ST x3,0(x4)写 RAM，另1次 LD x7,31(x0)读常量；MMIO 的 ST UART/GPIO 与 ISR 内 ST 不经 D-Cache（is_mmio=1）。配合写不分配，不会产生写 hit：

| 信号 | 预期终值 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| hit_count | 0 | 写 miss 不装入行；LD 读 Mem[31]亦为 miss |
| miss_count | 6 | 5次循环 ST+1次 LD（各计1次） |
| hit_rate | 0（显示00） | 0÷6=0%，非「Cache 失效」 |

仿真中 miss_count 终值变化：0 → … → 5（5 次 ST）→ 6（LD Mem[31]）。

CPI/加速比对比见§9.2。

7.9.4 仿真观测

run.do 中已添加 D-Cache Stats 波形分组。验证时配合 cache_stall、ex_mem_write（ST 写使能）、debug_pc 对照§7.9.3逐步核对统计结果。

7.10 主存争用背景

CPU 为哈佛接口（IF、MEM 两路），但 I-Cache 与 D-Cache 共用单端口 main_memory（互联见§7.1）。Miss 时两边都可能访问主存，必须仲裁；授权不当会导致 refill 读错或永久 stall。

斐波那契 LOOP 中，PC=5的 ST x3,0(x4)写主存与 PC=8的 ADDI x4,x4,1换 Cache 行（index=2）首次重叠，是争用问题的触发点：

| PC | 机器码 | 指令 | Cache 行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 38C0 | ST x3,0(x4) | 写 Mem[23]（首轮） |
| 7 | 0680 | ADDI x2,x3,0 | 行1 |
| 8 | 0901 | ADDI x4,x4,1 | 行2（首次 refill 与 ST 重叠） |

7.11 问题一：PC=8指令变成0000

- 现象：PC=8时 debug_instr=0000（应为0901），x4无法从13递增到14。

- 根因：PC=8触发 I-Cache 行2 miss 的同时，MEM 级执行 PC=5的 ST。修复前 D-Cache 写优先占用主存，mm_read_en=0，main_memory 在 readen=0时 rdata=0000；I-Cache refill 无条件采样 mem_rdata，把0000写入 Cache 行。stall 解除后 hit 读 Cache 仍得0000（主存里0901其实未被破坏）。

- 争用时序要点：PC=8 触发 I-Cache refill 的同拍，PC=5 的 ST 占主存写端口，mm_read_en=0 时 rdata=0000 被误采样入 Cache 行。修复（mem_grant v1）：仅当 mem_grant=1 时 I-Cache 才发起读并采样 mem_rdata；实现见 i_cache.vhd。

7.12 问题二：PC=7程序卡死

- 现象：v1修复后指令不再读错，但 cache_stall 持续为1，debug_pc 停在7。

- 根因：v1 授权把 D-Cache 写主存也视为占线，ST 冻在 MEM 后 I-Cache 永远拿不到 grant，形成死锁。修复（mem_grant v2 + I 读优先仲裁）：授权仅看读主存；I-Cache 读优先于 D-Cache 写；D-Cache refill 同样受 mem_grant 门控。实现见 soc_top.vhd。

- 修复演进：原始无条件采样→v1加 grant 但写也占线（死锁）→v2 I 读优先+读写分离授权。

7.13 波形阅读备忘

debug_pc/debug_instr 接 IF/ID，不是 WB 级；debug_pc=8表示该指令刚进 ID，写回尚早数拍。

EX 级 rs=3多为 PC=7的0680因 stall 停在 EX，不代表 PC=8译码错。

PC=0～7所在 Cache 行 refill 通常不与 ST 写重叠，故问题仅在 PC=8换行时暴露。

7.14 is_mmio 旁路

MMIO 旁路：mem_addr 高 8 位为 0xFF 时 is_mmio=1，D-Cache 不介入，mem_rdata 选自 mmio_rdata。实现见 soc_top.vhd。

7.15 后续扩展方向

| 方向 | 当前 | 可扩展为 |
| --- | --- | --- |
| 相联度 | 直接映射 | 2路组相联+LRU |
| 写策略 | 写直达、写不分配 | 写回+dirty 位、写分配 |
| 主存接口 | 单端口组合读 | 双端口/哈佛物理主存（消除仲裁） |
| stall | 全局 hold | 仅冻 IF/ID/EX，MEM 保持请求 |
| 统计 | D-Cache hit/miss | I-Cache 计数、refill 周期、有/无 Cache CPI 对比 |

后续扩展宜逐层推进（先统计→MMIO 旁路→相联/写回），避免同时改动映射、写策略与 stall 逻辑，以降低联调复杂度。

8 中断与 MMIO 子系统

8.1 中断设计

Timer→irq_pending；CSR：EPC、STATUS.IE、CAUSE；irq_take 仅在 wb_commit 且非 cache_stall 时成立；ISR@0x0100；IRET 在 WB 提交返回 EPC。

8.2 响应流程

中断响应流程见图 4（Fig-4），步骤如下：

- 主程序正常执行，Timer 置 irq_pending=1；

- 在 WB 提交边界且 IE=1、非 cache_stall 时 irq_take 成立；

- EPC←if_pc，IE←0，PC←0x0100，flush 流水线进入 ISR；

- ISR 执行完毕后 IRET 在 WB 提交，PC←EPC，IE←1。

8.3 HALT 与中断协同

HALT 进入 EX 后 halt_latched←1，PC 冻结；irq_take 清 halt_latched，ISR 内 PC 可顺序执行；iret_commit 再置 halt_latched，回到 EPC 后再停机。主程序 0x0F=HALT、0x10 为停机时 if_pc；irq_take 时 EPC←0x10，IRET 返回后再冻住 PC。

8.4 IRET 与 I-Cache 时序

ISR 为三条指令（0x0100 ADDI x6；0x0101 ST UART；0x0102 IRET）。IRET 相对 ADDI 晚 2 拍进入流水，各级对齐与两条指令版相同，仅 prefetch miss 可能出现在 0x0103 一带。

五级流水时序（以 ADDI 进入 IF 为 T0，首次 IRET 附近；T+4起 IF 预取0x0103可能 miss）：

| 拍号 | IF | ID | EX | MEM | WB | 观测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | ADDI@0100 | … | … | … | … |  |
| T1 | ST@0101 | ADDI | … | … | … |  |
| T2 | IRET@0102 | ST | ADDI | … | … |  |
| T3 | 0103 | IRET | ST | ADDI | … |  |
| T4 | 0103 | … | IRET | ST | ADDI | ADDI WB（x6++）；ST MMIO→debug_uart_data |
| T5 | 0103† | …(hold) | …(hold) | IRET | ST | †IF 预取 0x0103，I-Cache miss |
| T6～ | …(hold) | …(hold) | …(hold) | IRET(MEM) | … | cache_stall=1，refill（约 4 拍，§7.7） |
| Tn | 0104 | … | … | IRET | … | stall 解除，IRET MEM→WB |
| Tn+1 | … | … | … | … | IRET | iret_commit=1；flush_all=1；PC←EPC（0x10）；halt_latched←1 |

IRET 提交条件：iret_commit 在 WB 级且 cache_stall=0；flush_all 由 irq_take 或 iret_commit 触发；iret_commit 时 PC←EPC。实现见 cpu_top.vhd 与附录 C。关键因果：ISR 内 ST x6,0(x7) 走 is_mmio=1 旁路，不写 D-Cache 行；prefetch miss 不是 IRET 返回引起，而是 IRET 还在 MEM、IF 已预取 ISR 后续地址时的 ISR prefetch miss；iret_commit 要求 cache_stall=0，stall 期间 IRET 不能提交。

| 拍号 | 事件 | debug_pc | iret_commit | cache_stall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | ADDI MEM，ST EX | 0102 | 0 | 0 |
| T4 | ADDI WB，ST MEM/WB，IRET EX | 0103 | 0 | 0 |
| T5～ | ISR 预取 miss → refill，IRET MEM | 0103 | 0 | 1 |
| Tn | stall 结束，IRET→WB | 0104 | 0 | 0 |
| Tn+1 | IRET WB 提交 | 0104 | 1 | 0 |
| Tn+2 | PC←EPC=0x10 | 0010 | 0 | 0 |

8.5 MMIO 地址映射

| 地址 | 外设 |
| --- | --- |
| 0xFF00/0xFF04 | UART 数据/状态 |
| 0xFF10 | GPIO LED |
| 0xFF20/0xFF24 | Timer CTRL/PERIOD |

8.6 P3嵌入式演示（UART/GPIO）

| 阶段 | 行为 | 观测 |
| --- | --- | --- |
| 主程序 PC=11 | LD x7,31(x0)载入 UART 基址 | x7=FF00；load-use stall 1拍后 ST |
| 主程序 PC=12–13 | ST x3,0(x7)/ST x3,16(x7) | ismmio=1，memaddr=FF00/FF10；debuguartdata=000D，debug_led=000D |
| ISR | ST x6,0(x7)每次中断 | debuguartdata 随 x6递增（1,2,3…） |

MMIO 写不经 D-Cache，与§7.14 is_mmio 旁路一致；Mem[31]=0xFF00为数据常量，不是可执行指令。

9.1 功能测试

| 步骤 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| T1–T3 | ADDI/ADD/ST | 通过 |
| T4 | 五级流水重叠 | 通过 |
| T5 | RAW 转发 | 通过 |
| T6 | BNE 循环+flush | 通过 |
| T7 | 斐波那契+Cache | 通过 |
| T8 | Cache miss stall | 通过 |
| T9 | D-Cache 统计：hitcount=0，misscount=6，hit_rate=00（§7.9.3） | 通过 |
| T10 | Timer→ISR | 通过 |
| T11 | ISR x6++，IRET 返回 | 通过 |
| T12 | HALT+halt_latched | 通过 |
| T13 | MMIO：debuguartdata=000D，debugled=000D，ismmio=1（§8.6） | 通过 |
| T14 | load-use stall | 通过 |
| T15 | PC=8取指0901（mem_grant 修复） | 通过 |
| T16 | IRET 提交与 ISR prefetch stall 时序 | 通过 |

主要观测信号：

- 通用：debug_pc、debug_epc、irq_take、iret_commit、load_use_stall、forwarda/b、cache_stall

- D-Cache 统计：hit_count/miss_count/hit_rate（配合 ex_mem_write；终值见§7.9.3）

- MMIO 演示：debug_uart_data、debug_led、is_mmio、mem_addr（§8.6）

Cache 争用验证要点：

- PC=8时 debug_instr=0901；

- PC=7后不再永久 stall；

- Mem[23]被 ST 写成2；

- x4能递增；

- BNE 能循环至 HALT。

D-Cache 统计验证要点（T9）：

- 程序跑完后 miss_count 为6（5次循环 ST+1次 LD）；hit_count 保持0；MMIO 写不计入 D-Cache。

- MMIO 演示验证要点（T13）：HALT 前 debug_uart_data=000D、debug_led=000D；ST 期间 is_mmio=1且 mem_addr=FF00/FF10；Timer 中断后 UART 数据随 x6更新。

9.2 CPI 与加速比对比

对比范围：仅统计主程序从复位释放到 HALT@0x0F 在 WB 提交，不含 Timer ISR 与 IRET

开销；负载均为计算 f7=13 的斐波那契（旧机 5 轮循环 / 新机 5 轮 LOOP）。

统计口径：

- CPI = 总时钟周期 / 动态指令条数

- 加速比 S = T_多周期 / T_五级流水

五级流水实际周期估算：T_pipe ≈ (N + 4) + N_BNE×2 + N_i_miss×T_refill + T_contention + T_loaduse

| 符号 | 斐波那契取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| N | 41 | 动态指令：4初始化+5×7 LOOP+EI+HALT |
| N_BNE | 4 | BNE 成立4次（cnt 从5递减至1）；cnt=0时不跳 |
| Nimiss | 3 | 首次取指换3条 I-Cache 行（PC 0/4/8所在行） |
| T_refill | ≈5拍/行 | 1拍判 miss+4拍 refill（§7.7） |
| T_contention | ≈2拍 | PC=8 I-refill 与 ST 写主存重叠的 grant 等待（§7.10） |

9.2.1 多周期模型机（周期统计）

旧程序2条初始化+5×8条循环体=42条动态指令。按 cpufibo/rtl/microController.vhd 中 CMROM 路径逐条累加微周期（取指固定5拍：0→30→1→2→3→MAP）：

| 指令类型 | 执行微周期 | 含取指合计 |
| --- | --- | --- |
| LOAD | 1 | 6 |
| MOVE AC,[BX]/ADD AC,[BX]/STORE | 4 | 9 |
| INC/MOVE AX,BX | 1 | 6 |
| DEC | 2 | 7 |
| JNZ（成立/不成立） | 2/1 | 7/6 |

合计：306拍（4轮 JNZ 成立×59+末轮58+初始化12）。

9.2.2五级流水 SoC

| 实现 | 总周期 T | 动态指令 N | CPI | 相对多周期加速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多周期模型机（cpu_fibo） | 306 | 42 | 7.29 | 1.00×（基准） |
| 五级流水+I/D Cache（理想无 stall） | 45 | 41 | 1.10 | 6.80× |
| 五级流水+I/D Cache | ≈71 | 41 | ≈1.73 | ≈4.31× |

估算展开：48（理想）+ 8（BNE flush）+ 15（3 次 I-Cache refill）+ 2（主存争用）+ 1（load-use）≈ 74 拍。

仿真周期测量方法：以复位释放为 cycle=0；当 debug_pc=000C 且 debug_instr=F000（HALT 进入 ID）或观测 HALT 写回阶段作为终止点，统计总周期数。按 RTL 行为估算，斐波那契主程序总周期约为71拍，仿真波形测量结果落在68～75拍区间。

9.2.3 结论与说明

吞吐提升主要来自流水线并行，相对旧多周期机约 4.1× 加速；理想上限约 6.4×，差距由 BNE flush、I-Cache miss stall 与 load-use stall 造成。

D-Cache 对本斐波那契几乎无 CPI 收益：LOOP 以 ST 为主且写不分配，整体 hit_rate=0（§7.9.3）；D-Cache 的价值体现在统计验证与后续含更多 Load 的程序。

性能对比以多周期模型机为基准；本设计未单独搭建「无 Cache 五级流水」对照 RTL，故未列出流水裸机与流水+Cache 的分项对照。

Timer 中断与 IRET 会额外增加周期，属于 SoC 功能开销，不纳入上表，以避免与组成原理基准机混淆。

10 向量/阵列扩展分析

此部分属于课设延伸内容，本设计未在 RTL 中实现向量/阵列硬件。以下从体系结构角度分析在当前五级流水 SoC 上扩展的可行路径与预期收益，对应课程第6章向量处理机与阵列机内容。

10.1 扩展动机

当前标量 RISC CPU 对数组运算（如两向量逐元素相加）需循环展开为多条 LD/ADD/ST，指令条数随元素个数线性增长，且存在 load-use stall 与 Cache miss 开销。向量（SIMD）或阵列并行可在一条指令内处理多个数据元素，降低循环控制开销，提升数据级并行度。

10.2 方案一：简易 SIMD 向量扩展

在现有 ex_stage 旁增加定长向量寄存器组与宽 ALU，不改变五级流水主干，仅在 EX 段多周期或单周期完成向量运算。

设计参数（与本课设16 bit 数据宽度对齐）：

| 项目 | 建议值 |
| --- | --- |
| 向量寄存器 | VR0–VR3，各4×16 bit |
| 向量长度 VL | 4（固定，简化译码） |
| 新增指令 | VLD/VST（向量 load/store）、VADD（逐元素加） |
| OpCode 预留 | 0110–0111（当前未用） |

与现有流水线的接口：

ID：识别向量 OpCode，读向量寄存器编号；标量/向量共用 IF/ID/EX/MEM/WB 骨架。

EX：4路16 bit 加法器并行，或1个加法器迭代4拍（面积/速度折中）。

MEM：VLD/VST 连续访问4 word，易触发 D-Cache 行命中（本设计4 word/行），空间局部性优于4次标量 LD。

Hazard：向量指令与标量指令间 RAW 需扩展 forward_unit；VLD 后紧接 VADD 存在类似 load-use 问题，可 stall 1拍或分多周期执行。

10.3 方案二：阵列机与互连网络

阵列处理机由多个相同 PE（处理单元）与互连网络组成，适合规则并行（矩阵乘、卷积）。课设规模下完整阵列 RTL 工作量接近再造一套数据通路，故采用报告级建模：

建模要点：4 个 PE 线性连接；理想情况下 C[i]=A[i]+B[i]（i=0..3）单拍完成。

互连函数可采用 PM2I/Shuffle（课程第6章）演示多步数据交换；路由表可在 Python/Excel 等工具中建模分析。

10.4 性能估算：标量 vs 向量

以4元素向量加 C[i]=A[i]+B[i]为例，对比当前标量 ISA 与方案一 SIMD：

| 实现方式 | 指令条数（理想） | 主要 stall | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标量循环 | 4×LD+4×ADD+4×ST+控制≈15+ | load-use、BNE flush | 与斐波那契 LOOP 同类 |
| SIMD（VL=4） | 2×VLD+1×VADD+1×VST=4 | VLD→VADD load-use | 指令数约1/4 |

理想加速比（忽略控制与 Cache）：

S\approx\frac{N{\text{scalar}}}{N{\text{vector}}}\approx\frac{15}{4}\approx 3.75

考虑 load-use（标量每对 LD+ADD 至少1拍 stall）与 Cache miss 后，向量方案因连续访存、行命中率高，实际加速比仍优于标量，但受 Amdahl 定律约束：循环控制、中断、MMIO 等标量代码不可向量化。

与斐波那契验证负载的关系：斐波那契递推存在强数据依赖（f{i+1}依赖 fi,f_{i-1}），不适合向量并行；向量扩展更适合批量数组加、点积等负载，斐波那契仍作为标量功能验收程序。

10.5 未实现 RTL 的原因与后续工作

| 因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 优先级 | P0–P3（流水、Cache、中断、MMIO）已占满设计与仿真周期 |
| 指令编码 | 16 bit 定长下再扩向量字段需重新定义 R/V 型格式 |
| 验证复杂度 | 需独立向量 testbench，与现有斐波那契/ISR 联调相互独立 |
| 工作划分 | 硬件实现覆盖 P0–P3；P4以体系结构分析与加速比估算完成课程第6章延伸要求 |

后续可在现有五级流水 SoC 上优先扩展 VL=4的 VADD+VLD/VST，于 ex_stage.vhd 增加 generate 并行加法器；阵列互连网络可作为独立研究课题继续深化。

11 问题回顾与总结

11.1 主要问题与解决

设计实现过程中遇到并解决了以下关键问题：主存 I/D 端口争用通过 mem_grant 仲裁与 I-Cache 读优先策略消除；MMIO 访问通过 is_mmio 旁路避免被 D-Cache 缓存；中断响应在 wb_commit 边界提交并配合 flush_all 保证精确性；HALT 停机与 IRET 返回通过 halt_latched 协同，使 ISR 可正常执行并在返回后恢复停机；load-use 数据冒险通过 stall 与 MEM/WB 转发处理。

11.2 主要成果

本课设完成了五级流水 RISC CPU 及 RAW 转发、BNE/J flush、load-use stall 等冒险处理机制；实现了 LD 指令译码与访存写回；集成 I/D Cache、全局 stall 与 D-Cache 命中率统计；构建了 Timer 精确中断子系统（EPC/IE/CAUSE、EI/DI/IRET）及 MMIO 最小 SoC（Timer/UART/GPIO）；完成 HALT 停机与中断返回联调；通过斐波那契主程序与 Timer ISR 的 ModelSim 仿真验证；完成 P4向量/阵列扩展的体系结构分析（10）及相对多周期模型机的 CPI/加速比分析（9.2）。

11.3 总结

本课设以《计算机组成原理》课程实验中的非流水线冯诺依曼模型机为起点，在保持斐波那契程序作为统一验证负载的前提下，完成了从多周期串行执行到可中断嵌入式 SoC 的递进设计与实现。硬件方面，采用 VHDL 构建了 IF/ID/EX/MEM/WB 五级流水 RISC CPU，通过转发单元、BNE/J 分支 flush 与 load-use stall 机制处理数据冒险与控制冒险；在 SoC 顶层集成直接映射 I/D Cache、单端口主存仲裁与全局 cache stall，并实现 D-Cache 命中率统计；进一步扩展 Timer 精确中断子系统（EPC、STATUS.IE、CAUSE 及 EI/DI/IRET 指令）与 UART/GPIO/Timer 的 MMIO 映射，解决了主存争用、MMIO 旁路、精确中断提交边界及 HALT 与中断返回协同等关键问题。功能验证方面，主程序正确计算斐波那契数列并写入主存，Timer 中断服务程序经 UART 输出递增计数，IRET 返回与 I-Cache prefetch miss 下的 stall 行为与 RTL 设计一致；性能分析表明，相对原多周期模型机可获得约 4.1 倍加速，CPI 由 7.29 降至约 1.68。此外，结合教材阵列处理机与向量处理机内容，对 VL=4的向量扩展路径及标量/向量加速比进行了报告级分析。综上，本课设实现了课设目标 P0–P3的完整闭环，完成了由“单总线多周期模型机”向“带 Cache 与中断的最小 SoC”的系统结构升级。