课程设计报告

2025 - 2026 学年 第 2 学期

题目：基于 VHDL 的五级流水 RISC CPU 设计与存储/中断扩展——以斐波那契为基础

| 课程名称： | 计算系统课程设计 |
| --- | --- |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 班 级： | 4231090302班 |
| 姓 名： | 郭雨萌 |
| 学 号： | 423109070519 |

信息工程学院

2026   年  6 月

小组成员（列表）：包括组长

| 学号 | 姓名 | 班级 |
| --- | --- | --- |
| 423109071102 | 张晓琳 | 计科2班 |
| 423109070311 | 王潇夏 | 计科2班 |
| 423109070218 | 多益德 | 计科2班 |
| 423109070503 | 海乃小林木 | 计科2班 |
| 423109070519 | 郭雨萌 | 计科2班 |

题目：基于 VHDL 的五级流水 RISC CPU 设计与存储/中断扩展——以斐波那契为基础

本课设以参考工程 doc/reference/cpu_fibo 中的 VHDL 多周期微程序 CPU 为起点，该 CPU 采用单总线数据通路、32 位微命令控制，可完成斐波那契第 7 项（(f_7=13)）的计算与主存写回。升级目标是在保持斐波那契为统一验证负载的前提下，依次实现五级流水 RISC CPU（硬布线控制、数据转发、load-use 停顿、分支 flush）、直接映射 D-Cache（写直达与性能统计）、Timer 精确中断（EPC/STATUS/IRET）以及 UART/GPIO 最小 MMIO SoC。

初期阶段已完成：旧 CPU 分析、16 位 RISC 指令格式与 OpCode 定义、五级流水模块划分、冒险与 Cache/中断/MMIO 设计规格、斐波那契汇编及机器码表、分阶段仿真与实施计划。

1. 课设背景与目标

    - 1.1 课设背景

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 计算机系统结构 |
| 参考工程 | final/doc/reference/cpu_fibo |
| 现有能力 | 微程序控制、微命令控制、单总线、多周期 CPU，可运行斐波那契程序 |
| 课设要求 | 以五级流水 CPU 为核心，完成冒险处理；扩展 D-Cache 并对比性能；实现 Timer 中断与最小 MMIO（UART/GPIO）；以斐波那契程序验证功能；提交初期/最终报告、RTL、仿真波形及 CPI/命中率分析 |

    - 1.2 升级动机

| 现有多周期 CPU 特点 | 局限性 | 升级方向 |
| --- | --- | --- |
| 一条指令拆成多个微周期 | 吞吐率低，无法指令重叠 | 五级流水 IF/ID/EX/MEM/WB |
| 微程序控制器 microController | 不适合固定流水阶段 | 硬布线译码 + 流水线寄存器 |
| 统一主存，无 Cache | 访存成为瓶颈 | 直接映射 D-Cache |
| 无外设与中断 | 无法演示真实系统行为 | Timer 中断 + UART/GPIO MMIO |

    - 1.3 最终目标与优先级

P0  五级流水 CPU + hazard 处理 + 斐波那契验证
P1  D-Cache（读命中/缺失、写直达、性能统计）
P2  Timer 中断（EPC/STATUS/IRET、精确中断）
P3  UART/GPIO 最小嵌入式演示
P4  向量/阵列等扩展

    - 1.4 验收标准（预期）

| 编号 | 验收项 | 预期结果 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 五级流水并行 | 波形中可见不同指令处于 IF/ID/EX/MEM/WB | 未开始 |
| V2 | 斐波那契正确性 | x3 = 13，Mem[13..17] = 2,3,5,8,13 | 未开始 |
| V3 | RAW 转发 | ForwardA/ForwardB 波形可见 | 未开始 |
| V4 | load-use stall | LD 后接使用者 stall 1 拍 | 未开始 |
| V5 | 分支 flush | BNE 成立时 IF/ID、ID/EX 清空 | 未开始 |
| V6 | D-Cache 统计 | hit/miss/hit_rate 可观测 | 未开始 |
| V7 | Cache miss 等待 | dcache_ready=0 时流水线冻结 | 未开始 |
| V8 | Timer 中断 | PC 跳转 ISR，IRET 返回 | 未开始 |
| V9 | MMIO 输出 | UART/GPIO 写入有波形 | 未开始 |

2. 现有微程序 CPU 分析

    - 2.1 现有系统框图

+------------------+
                    | microController  |
                    | (CM_ROM 微程序)   |
                    +--------+---------+
                             | microCommands
                             v
    +----------+    internal_bus     +-------------+
    | PC/MAR/  |<------------------->|     ALU     |
    | MDR/IR/  |                     +-------------+
    | AC/AX/   |
    | BX/CX    |
    +----+-----+
         |
         v
    +----+-----+
    |main_memory|  指令 + 数据统一存储
    +-----------+

    - 2.2 现有指令系统

| 助记符 | OpCode | 语义 |
| --- | --- | --- |
| LOAD BX, imm | 0000 | BX ← imm |
| LOAD CX, imm | 0001 | CX ← imm |
| MOVE AC, [BX] | 0010 | AC ← Mem[BX] |
| INC AX | 0011 | AX ← AX + 1 |
| INC BX | 0100 | BX ← BX + 1 |
| MOVE AX, BX | 0101 | AX ← BX |
| STORE AC, [AX] | 0111 | Mem[AX] ← AC |
| DEC CX | 1000 | CX ← CX - 1 |
| JNZ LOOP | 1001 | if CX ≠ 0 then PC ← LOOP |

    - 2.3 现有执行特点

| 维度 | 描述 |
| --- | --- |
| 控制方式 | 微程序：取指(0–3) → Map → 执行微指令序列 |
| 数据通路 | 单总线，寄存器通过 MUX 分时访问 |
| 一条指令 | 多个微周期串行完成 |
| 分支 | JNZ 依赖 PSW_Z_flag，在微程序中条件跳转 |

    - 2.4 不足与改造策略

| 不足 | 改造策略 |
| --- | --- |
| 非流水线，无指令重叠 | 新建 rtl_pipe/，按 IF/ID/EX/MEM/WB 拆分 |
| 不宜继续堆微指令 | 改为 ID 阶段硬布线译码 |
| 无 Cache / 中断 / 外设 | 在 SoC 顶层逐级扩展 |

3. 总体架构设计

    - 3.1 系统顶层结构

    - 3.2 推荐 RTL 目录结构

rtl_pipe/
  cpu_top.vhd              # CPU 顶层
  if_stage.vhd             # 取指
  id_stage.vhd             # 译码/读寄存器
  ex_stage.vhd             # ALU / 分支判断
  mem_stage.vhd            # 访存
  wb_stage.vhd             # 写回
  reg_file.vhd
  alu.vhd
  control_unit.vhd         # 硬布线译码
  hazard_unit.vhd          # stall / flush
  forwarding_unit.vhd      # 数据转发
  dcache.vhd
  interrupt_controller.vhd
  timer.vhd
  uart_mmio.vhd
  main_memory.vhd
  soc_top.vhd              # 系统顶层

4. 指令系统设计

    - 4.1 设计原则

- 采用类 RISC 格式：寄存器堆 + ALU + Load/Store + 分支

- 最小指令集先闭环斐波那契，再扩展中断/MMIO 所需指令

- x0 恒为 0，便于零比较与基址访问

- 立即数字段 imm/offset 为 6 位有符号补码（范围 −32～+31）

    - 4.2 指令格式定义

16 位定长指令，字段划分如下：

R 型: | opcode(4) | rs1(3) | rs2(3) | rd(3) | funct(3) |
I 型: | opcode(4) | rs1(3) | rd(3)   | imm(6)        |
S 型: | opcode(4) | rs1(3) | rs2(3) | offset(6)       |
B 型: | opcode(4) | rs1(3) | rs2(3) | offset(6)       |
J 型: | opcode(4) | target(12) |

| 格式 | 位段校验 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R/I/S/B | 4+3+3+3+3 或 4+3+3+6 = 16 | 已对齐 16 位字长 |
| J | 4+12 = 16 | target 为字对齐 PC 低 12 位或绝对偏移，由实现约定 |

    - 4.3 最小指令集

| 指令 | 格式 | 语义 | 斐波那契用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDI rd, rs, imm | I | rd ← rs + imm | 初始化、指针/计数更新 |
| ADD rd, rs1, rs2 | R | rd ← rs1 + rs2 | tmp = a + b |
| LD rd, offset(rs1) | I | rd ← Mem[rs1 + offset] | 读内存（扩展用） |
| ST rs2, offset(rs1) | S | Mem[rs1 + offset] ← rs2 | 写结果到 Mem |
| BNE rs1, rs2, offset | B | if rs1 ≠ rs2 then PC ← PC + offset | 循环控制 |
| J target | J | PC ← target | 可选，长跳转 |
| HALT | 特殊 | 停止仿真或自循环 | 程序结束 |
| EI / DI / IRET | 扩展 | 中断使能/禁止/返回 | 中断演示（P2 阶段） |

    - 4.4 OpCode 与 funct 编码表

| OpCode (4b) | 助记符 | 格式 | funct / 子操作 | 控制要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | ADDI | I | — | RegWrite=1, ALUSrc=1, ALUOp=ADD |
| 0001 | ADD | R | funct=000 ADD；001 SUB（预留） | RegWrite=1, ALUSrc=0, ALUOp=funct |
| 0010 | LD | I | — | RegWrite=1, MemRead=1, MemToReg=1, ALUSrc=1 |
| 0011 | ST | S | — | MemWrite=1, 写数据来自 rs2 |
| 0100 | BNE | B | — | Branch=1；不写寄存器 |
| 0101 | J | J | — | Jump=1；PC ← target |
| 1110 | SYS | I | imm[2:0]：000=EI，001=DI，010=IRET | 访问 CSR，不写通用寄存器 |
| 1111 | HALT | — | 全字段可忽略 | 拉低 running 或 PC 自环 |

ALUOp 编码（3b，与 funct 低 3 位共用）：

| ALUOp | 运算 |
| --- | --- |
| 000 | ADD（地址计算、算术） |
| 001 | SUB（预留） |
| 010 | AND（预留） |
| 其他 | 保留 |

    - 4.5 寄存器约定

| 寄存器 | 别名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| x0 | zero | 恒为 0 |
| x1 | a | 当前 f[i] |
| x2 | b | 当前 f[i+1] |
| x3 | tmp | 新计算结果 |
| x4 | ptr | 数据写入地址指针 |
| x5 | cnt | 循环计数 |
| x6 | irq_cnt / uart | 中断计数或 UART 数据 |
| x7–x15 | — | 保留 / 扩展 |

    - 4.6 斐波那契验证程序（汇编）

; 计算 f_7：Mem[11]=1, Mem[12]=1，循环 5 次写 Mem[13..17]
; 初始化
ADDI x1, x0, 1          ; a = 1
ADDI x2, x0, 1          ; b = 1
ADDI x4, x0, 13         ; ptr = 13
ADDI x5, x0, 5          ; cnt = n - 2

loop:
ADD  x3, x1, x2         ; tmp = a + b
ST   x3, 0(x4)          ; Mem[ptr] = tmp
ADDI x1, x2, 0          ; a = b
ADDI x2, x3, 0          ; b = tmp
ADDI x4, x4, 1          ; ptr++
ADDI x5, x5, -1         ; cnt--
BNE  x5, x0, loop       ; if cnt != 0 goto loop（offset = -6）

HALT
; P3 扩展：ST x3, UART(x0) 经 MMIO 译码 0xFF00 输出

    - 4.7 机器码对照表

编码规则：imm/offset 为 6 位有符号；BNE 的 offset = target_pc − pc_BNE（pc 为 BNE 指令所在地址，与 branch_target = ID/EX.pc + imm 一致）。

| 地址 | 汇编 | 机器码 (16b) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ADDI x1, x0, 1 | 0041 | rs1=0, rd=1, imm=+1 |
| 0x01 | ADDI x2, x0, 1 | 0081 | rd=2, imm=+1 |
| 0x02 | ADDI x4, x0, 13 | 010D | rd=4, imm=+13 |
| 0x03 | ADDI x5, x0, 5 | 0145 | rd=5, imm=+5 |
| 0x04 | ADD x3, x1, x2 | 1298 | rs1=1, rs2=2, rd=3, funct=ADD |
| 0x05 | ST x3, 0(x4) | 38C0 | rs1=4(base), rs2=3(data), offset=0 |
| 0x06 | ADDI x1, x2, 0 | 0440 | a ← b |
| 0x07 | ADDI x2, x3, 0 | 0680 | b ← tmp |
| 0x08 | ADDI x4, x4, 1 | 0901 | ptr++ |
| 0x09 | ADDI x5, x5, -1 | 0B7F | imm=−1（6'b111111） |
| 0x0A | BNE x5, x0, loop | 4A3A | rs1=5, rs2=0, offset=−6（6'b111010） |
| 0x0B | HALT | F000 | opcode=HALT |

主存布局：

0x00～0x0B：上表指令
Mem[11]=1, Mem[12]=1（testbench 预置，可选）
运行后 Mem[13..17] = 2, 3, 5, 8, 13；x3 = 13

    - 4.8 旧指令 → 新指令映射

| 旧助记符 | 新指令等价写法 |
| --- | --- |
| LOAD BX, imm | ADDI x4, x0, imm（按实际寄存器映射） |
| MOVE AC, [BX] | LD x3, 0(x4) |
| ADD AC, [BX] | LD x3, 0(x4) + ADD x3, x3, x1 等组合 |
| INC BX | ADDI x4, x4, 1 |
| MOVE AX, BX | ADDI x1, x2, 0 |
| STORE AC, [AX] | ST x3, 0(x4) |
| DEC CX | ADDI x5, x5, -1 |
| JNZ LOOP | BNE x5, x0, offset |

5. 五级流水 CPU 详细设计

    - 5.1 各级功能定义

| 阶段 | 名称 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF | 取指 | PC、指令存储器 | instruction、PC+1 |
| ID | 译码/读寄存器 | instruction、reg_file | rs1_val、rs2_val、imm、控制信号 |
| EX | 执行/地址计算 | ALU 输入、控制信号 | ALU 结果、分支判断 |
| MEM | 访存 | 地址、写数据 | load 数据 / store 完成 |
| WB | 写回 | ALU 结果或 load 数据 | 写 reg_file |

    - 5.2 流水线寄存器定义

| 寄存器 | 锁存内容 |
| --- | --- |
| IF/ID | pc, pc_plus1, instr |
| ID/EX | pc, rs1_val, rs2_val, rd, rs1, rs2, imm, control |
| EX/MEM | alu_result, rs2_val, rd, branch_taken, branch_target, control |
| MEM/WB | mem_data, alu_result, rd, control |

    - 5.3 控制信号列表

| 控制信号 | 产生阶段 | 作用阶段 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| RegWrite | ID | WB | 写寄存器堆 |
| MemRead | ID | MEM | 读存储器 |
| MemWrite | ID | MEM | 写存储器 |
| MemToReg | ID | WB | 写回数据来源选择 |
| ALUSrc | ID | EX | ALU 第二操作数：寄存器 / 立即数 |
| ALUOp | ID | EX | ALU 运算类型 |
| Branch | ID | EX | 分支指令标志 |
| Jump | ID | EX | 跳转指令标志（可选） |

控制信号随 ID/EX → EX/MEM → MEM/WB 流水线传递。

各指令控制真值表：

| 指令 | RegWrite | MemRead | MemWrite | MemToReg | ALUSrc | ALUOp | Branch | Jump |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ADD | 0 | 0 |
| ADD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADD | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ADD | 0 | 0 |
| ST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ADD | 0 | 0 |
| BNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 |
| HALT | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| EI/DI/IRET | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |

    - 5.4 控制器设计（替代 microController）

instruction.opcode
       |
       v
  control_unit  -----> RegWrite, MemRead, MemWrite, MemToReg,
       |                ALUSrc, ALUOp, Branch, Jump
       v
  锁入 ID/EX，向后传递

| 设计决策 | 说明 |
| --- | --- |
| 不再使用 | uAR_reg、uIR_reg、CM_ROM |
| 译码时机 | ID 阶段一次性产生控制信号 |
| 传递方式 | 控制字段存入流水线寄存器 |

6. 流水线冒险处理方案

    - 6.1 数据冒险：转发（Forwarding）

典型场景：

4： ADD  x3, x1, x2
7： ADDI x2, x3, 0    ; EX 阶段需要 x3，第一条可能尚未 WB

转发路径：

EX/MEM.alu_result  ──> EX 阶段 ALU 输入
MEM/WB.write_data  ──> EX 阶段 ALU 输入

转发单元接口：

| 输入 | 说明 |
| --- | --- |
| ID/EX.rs1, ID/EX.rs2 | 当前 EX 阶段需要的源寄存器 |
| EX/MEM.rd, MEM/WB.rd | 后续级目标寄存器 |
| EX/MEM.RegWrite, MEM/WB.RegWrite | 是否有效写回 |
| EX/MEM.MemRead | 为 1 时 EX/MEM 结果尚非最终 load 数据，不可从 EX/MEM 转发 |

| 输出 | 说明 |
| --- | --- |
| ForwardA | EX 第一 ALU 操作数来源：00=ID/EX，01=EX/MEM，10=MEM/WB |
| ForwardB | EX 第二 ALU 操作数来源（同上） |

转发真值表（以 ForwardA 为例；rs 表示 ID/EX.rs1，rd≠0 且 RegWrite=1 为前提）：

| 条件 | ForwardA |
| --- | --- |
| EX/MEM.rd = rs 且 EX/MEM.RegWrite 且 非 EX/MEM.MemRead | 01（EX/MEM） |
| 否则，若 MEM/WB.rd = rs 且 MEM/WB.RegWrite | 10（MEM/WB） |
| 否则 | 00（ID/EX 寄存器读数） |

优先级： 若 EX/MEM 与 MEM/WB 同时命中，EX/MEM 优先（数据更新）。ForwardB 对 rs2 做相同判断。

    - 6.2 数据冒险：load-use Stall

典型场景：

LD   x3, 0(x4)
ADDI x2, x3, 0    ; x3 在 MEM 末才就绪，EX 太早

| 项目 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 检测条件 | ID/EX.MemRead=1 且 ID/EX.rd≠0 且（ID/EX.rd = IF/ID.rs1 或 ID/EX.rd = IF/ID.rs2） |
| 处理方式 | stall 1 周期：冻结 PC、IF/ID；ID/EX 插入 bubble（控制置 0） |
| 转发 | load-use 不能仅靠 EX/MEM 转发，必须 stall |

    - 6.3 控制冒险：分支 Flush

| 项目 | 设计方案 |
| --- | --- |
| 分支判断 | BNE 在 EX 阶段比较 rs1、rs2 |
| 分支目标 | branch_target = ID/EX.pc + sign_ext(offset) |
| 预测策略 | 静态不预测 |
| flush 范围 | 分支成立：PC ← target；IF/ID ← NOP；ID/EX ← NOP |

branch_taken = Branch and (rs1_val != rs2_val)
if branch_taken:
    PC  <= branch_target
    IF/ID <= NOP
    ID/EX <= NOP

    - 6.4 冒险处理汇总表

| 冒险类型 | 场景 | 处理策略 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAW（ALU→ALU） | ADD 后接 ADDI 用其结果 | 转发 | 0 周期 |
| RAW（Load→Use） | LD 后接下一条用 load 结果 | stall 1 拍 | 1 周期 |
| 控制冒险 | BNE 跳转 | flush 2 级 | 2 周期（误取指） |
| 结构冒险 | IF 取指与 MEM 访存同一周期争用 main_memory | 首版：逻辑哈佛接口（指令口 + 数据口）；或 MEM 忙时 PCWrite=0 停顿 IF | 0～1 周期（按实现） |

7. D-Cache 设计方案

    - 7.1 设计范围

| 项目 | 决策 |
| --- | --- |
| 实现对象 | 仅 D-Cache（数据 Cache） |
| I-Cache | 不实现，取指仍单周期；报告中说明为扩展项 |
| 组织方式 | 直接映射 |
| 写策略 | 写直达（write-through），写缺失直写主存 |

    - 7.2 Cache 参数（推荐初值）

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 行数 Line count | 16 |
| 块大小 Block size | 4 words / line |
| 数据位宽 | 16 bits |
| 地址位宽 | 16 bits |
| 总容量 | 16 × 4 × 16b = 128 B（数据区） |

    - 7.3 地址划分

16-bit address:
| tag (10b) | index (4b) | offset (2b) |
              16 lines      4 words/line

| 字段 | 位宽 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| offset | 2 | 块内 word 选择 |
| index | 4 | Cache 行索引 |
| tag | 10 | 行标记 |

    - 7.4 Cache 行结构

| 字段 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| valid | 1 | 行有效 |
| dirty | 1 | 写回策略才需要；写直达可预留为 0 |
| tag | 10 | 地址 tag |
| data[0..3] | 4×16 | 块数据 |

    - 7.5 访问行为

| 操作 | 行为 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 读命中 | 直接返回 Cache 数据 | 1 |
| 读缺失 | 从主存 refill 4 words，再返回目标 word | 1 + refill_penalty |
| 写命中 | 写 Cache + 写主存（写直达） | 1 |
| 写缺失 | 直写主存，不分配行（no-write-allocate） | 1 |

    - 7.6 Cache 状态机（草案）

+------+
        | IDLE |
        +--+---+
           | read/write request
           v
      +----+----+
      |  LOOKUP  |
      +----+----+
     hit|      |miss
        v      v
    +---+---+  +----------+
    | RESP  |  | REFILL   | --> REFILL_0..3 --> RESP
    +-------+  +----------+

    - 7.7 CPU ↔ Cache 接口

| 信号 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cpu_addr | CPU → Cache | 访存地址 |
| cpu_wdata | CPU → Cache | 写数据 |
| cpu_read / cpu_write | CPU → Cache | 读写请求 |
| cpu_rdata | Cache → CPU | 读数据 |
| cpu_ready | Cache → CPU | 数据就绪（miss 时为 0） |
| cache_hit | Cache → CPU | 命中指示（统计用） |

miss 时流水线冻结：

if (MemRead or MemWrite) and cpu_ready = '0':
    PCWrite      = 0
    IF_ID_Write  = 0
    ID_EX_Write  = 0
    EX_MEM_Write = 0
    MEM_WB_Write = 0

    - 7.8 MMIO 与 Cache 隔离

if addr(15 downto 8) = x"FF":
    bypass D-Cache，直接访问外设
else:
    正常访问 D-Cache / RAM

    - 7.9 计划采集的性能指标

| 指标 | 公式 / 说明 |
| --- | --- |
| cache_access_count | 总访问次数 |
| cache_hit_count | 命中次数 |
| cache_miss_count | 缺失次数 |
| hit_rate | hit / access |
| miss_penalty | refill 额外周期 |
| CPI | 实际周期 / 指令条数 |
| 加速比 | 无 Cache 周期 / 有 Cache 周期 |

对比表（RTL 完成后填写实测值）：

| 测试程序 | 无 Cache 周期 | 有 Cache 周期 | Hit rate | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibonacci | 待仿真 | 待仿真 | 待仿真 | 待仿真 |
| 顺序访问 | 待仿真 | 待仿真 | 待仿真 | 待仿真 |
| 冲突访问 | 待仿真 | 待仿真 | 待仿真 | 待仿真 |

8. 总结与展望

    - 8.1 初期阶段已完成

现有 CPU 分析

指令系统定义（含 OpCode、机器码表）

总体架构与模块划分

冒险处理方案（转发真值表、stall、flush）

- Cache / 中断 / MMIO 设计规格

    - 8.2 后续工作

实施计划与验收标准

RTL 实现与仿真波形（后续阶段）

    - 8.3 总结

本课设从一个多周期模型机出发，完成向现代处理器关键机制的递进扩展：时间并行的流水线、空间局部性的 Cache、异步事件处理的中断，以及内存映射 I/O 的最小 SoC 演示。

附录 A：五级流水时空图（斐波那契片段示意）

理想重叠（无冒险，指令 1～4）：

周期:     1    2    3    4    5    6    7    8
ADDI x1: IF   ID   EX   MEM  WB
ADDI x2:      IF   ID   EX   MEM  WB
ADDI x4:           IF   ID   EX   MEM  WB
ADDI x5:                IF   ID   EX   MEM  WB

RAW 转发（0x04 ADD → 0x06 ADDI 使用 x3）：

周期:     5    6    7    8    9
ADD x3:       EX   MEM  WB
ADDI x2,x3:        EX←转发 EX/MEM.alu_result
                   (ForwardA/B = 01)

BNE 成立 flush（0x0A，目标 0x04）：

周期:     N    N+1  N+2  N+3
BNE:      EX   (判 taken)
误取指:        IF/ID=NOP, ID/EX=NOP
正确路径:           PC←0x04, loop 重新 IF
代价: 2 拍气泡 + 重新填充流水

load-use stall（若使用 LD，示意）：

LD x3:    ...  MEM  WB
ADDI x2,x3:      stall → bubble → EX（此时可从 MEM/WB 转发或已写回）

最终报告用 ModelSim 截图替换为实测周期对齐图。

附录 B：参考文献

| 序号 | 资料 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 课设实施指南 doc/0/流水线CPU-Cache-中断-嵌入式课设实施指南.md | 本设计主要参考 |
| 2 | 斐波那契模型机 doc/0/base/斐波那契数列计算模型机.md | 现有 CPU 说明 |
| 3 | 五级流水数据通路 doc/1/五级流水数据通路.md | 旧→新数据通路对照 |
| 4 | 数据通路修改与汇编 doc/2/数据通路修改建议 + 斐波那契汇编.md | 冒险与编码验证 |
| 5 | Hennessy & Patterson，《计算机体系结构：量化研究方法》 | 流水线、Cache、冒险经典论述 |
| 6 | 王党辉等，《计算机组成原理》 | 五级流水、总线与存储器章节 |