斐波那契数列计算模型机指令系统​​

| 助记符 | 指令操作码 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADDI rd, rs, imm | 0000 | I | rd <- rs + imm |
| ADD rd, rs1, rs2 | 0001 | R | rd <- rs1+ rs2 |
| LD rd, offset(rs1) | 0010 | I | rd <- Mem[rs1 + offset] |
| ST rs2, offset(rs1) | 0111 | S | Mem[rs1 + offset] <- rs2 |
| BNE rs1, rs2, offset | 1000 | B | if rs1!= rs2 then PC <- PC + offset |
| J target | 1001 | J | PC <- target |
| HALT | 1010 | 特殊 | 停止仿真或自循环 |
| EI / DI / IRET | 1011 | 扩展 | 中断使能/禁止/返回 |

CPU功能：计算斐波那契数列的第n项fn (0-based：n=0 -> f1, n=1-> f2)

CX表示还要计算多少个新项，应为n-2，即循环体重复n-2次

内存布局：Mem[11] = f1,Mem[12] = f2

把f3, f4, … 顺序写到Mem[13], Mem[14], …,

寄存器功能：

x0 : zero

x1 : a

x2: b

x3: tmp

x4: ptr

x5: cnt

x6: irq_cnt / uart

; 初始化

0:  ADDI x1, x0, 1			; a = 1

1:  ADDI x2, x0, 1			; b = 1

2:  ADDI x4, x0, 13			; ptr = 13

3:  ADDI x5, x0, 5			; cnt = n - 2（本CPU设计为计算斐波那契数列第七项。）

LOOP:

4:  ADD x3, x1, x2			; tmp = a + b

5： ST x3, 0(x4)			; Mem[ptr] = tmp

6:  ADDI x1, x2, 0			; a = b（斐波那契数列往后滚动）

7:  ADDI x2, x3, 0			; b = tmp

8:  ADDI x4, x4, 1			; ptr ++

9:  ADDI x5, x5, -1			; cnt ++

10:  BNE x5, x0, loop		; if cnt != 0 goto loop (offset = -6)（继续计算）

11 :  HALT

内存布局：

| 0 | ADDI x1, x0, 1 |
| --- | --- |
| 1 | ADDI x2, x0, 1 |
| 2 | ADDI x4, x0, 13 |
| 3 | ADDI x5, x0, 5 |
| 4 | ADD x3, x1, x2 |
| 5 | ST x3, 0(x4) |
| 6 | ADDI x1, x2, 0 |
| 7 | ADDI x2, x3, 0 |
| 8 | ADDI x4, x4, 1 |
| 9 | ADDI x5, x5, -1 |
| 10 | BNE x5, x0, loop |
| 11 | f1 |
| 12 | f2 |
| 13 | f3 |
| 14 | f4 |
| ... | ... |