斐波那契数列计算模型机指令系统​​

| 助记符 | 指令操作码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LOAD BX | 0000 | 把立即数写入BX |
| LOAD CX | 0001 | 把立即数写入CX |
| MOVEAC | 0010 | AC <- M[BX] |
| INCAX | 0011 | AX + 1 → AX |
| INCBX | 0100 | BX + 1 → BX |
| MOVEAX | 0101 | AX = BX |
| STORE | 0111 | 把数据存到内存中指定的地址 |
| DEC | 1000 | CX = CX - 1 |
| JNZ | 1001 | 条件不为0时转移 |
| HLT(JMP) | 1010 | JMP实现的停机指令 |

CPU功能：计算斐波那契数列的第n项fn (0-based：n=0 -> f1, n=1-> f2)

CX表示还要计算多少个新项，应为n-2，即循环体重复n-2次

内存布局：Mem[11]=f1,Mem[12]=f2

把f3,f4,…顺序写到Mem[13],Mem[14],…,

0：LOAD BX, 1101			;把f1在主存的地址11读入BX

1：LOAD CX, 0101			;把5 (n-2) 读入CX（本CPU设计为计算斐波那契数列第七项。）

LOOP:

2：MOVE	AC, [BX]		;AC <- M[BX] (读出ALU_A，装到AC)

3：INC		BX			; BX = BX + 1（指向 ALU_B）

4：MOVE 	AX, BX		; AX = BX

5：ADD	 	AC,[BX]		;AC = AC + M[BX],（ALU_A + ALU_B）AC + M[BX] -> M[AX]

6：INC  AX（指向 ALU_out）

7：STORE  AC, M[AX]		;把AC中的结果存到AX指定的地址

8：DEC  CX 				;CX = CX - 1

9：JNZ	 LOOP			;if CX != 0, 跳回LOOP（继续计算）

循环示例：

LOOP:

2：MOVE	AC, [BX]		;AC <- M[BX] (读出ALU_A f1，装到AC)

3：INC		BX			;BX = 12(指向f2)

4：MOVE 	AX, BX		; AX = BX

5：ADD	 	AC, [BX]		;AC = AC + M[BX], 即f1+f2

6：INC  AX（指向 ALU_out f3）

7：STORE  AC, M[AX]		;把AC (f3) 存到AX 指定的地址，即M[13]

8：DEC  CX 				;CX = CX - 1 = 4

9：JNZ	 LOOP			; CX != 0, 跳回LOOP (2号地址)

下一次循环：

2：MOVE	AC, [BX]		;AC <- M[BX] (读出ALU_A f2，装到AC)

3：INC		BX			;BX = 12(指向f3)

4：MOVE 	AX, BX		; AX = BX

5：ADD	 	AC, [BX]		;AC = AC + M[BX], 即f2+f3

6：INC  AX（指向 ALU_out f4）

7：STORE  AC, M[AX]		;把AC (f4) 存到AX 指定的地址，即M[14]

8：DEC  CX 				;CX = CX - 1

9：JNZ	 LOOP			;CX != 0, 跳回LOOP (2号地址)

| 0 | LOAD BX, #11 |
| --- | --- |
| 1 | LOAD CX, #5 (n-2) |
| 2 | LOOP: MOVE AC,[BX] |
| 3 | INC BX |
| 4 | MOVE AX,BX |
| 5 | ADD AC,[BX] |
| 6 | INC AX |
| 7 | STORE AC, M[AX] |
| 8 | DEC CX |
| 9 | JNZ LOOP |
| 10 | JMP #10 |
| 11 | f1 |
| 12 | f2 |
| 13 | f3 |
| 15 | f4 |
| ... | ... |